Топливная система: какой бензин лить?

Объем топливного бака — 37 л.

В Европе, России и Японии используется единая методика определения октанового числа (отличная от американской), но российские и японские стандарты совпадают лишь отчасти. На внутреннем рынке Японии производится и реализуется только две марки бензина:

- REGULAR: октановое число 90–92 (полный аналог нашего АИ-92).

- PREMIUM: октановое число 98–100 (полный аналог нашего АИ-98).

- Аналога нашего и европейского АИ-95 на японском рынке не существует!

Рекомендации производителя:

- Для атмосферных двигателей: АИ-92 (использование АИ-95 допускается).

- Для турбированных двигателей: строго АИ-98 (автор материала использует только АИ-100/101).

💡 Совет: Откройте лючок бензобака, наведите камеру смартфона с приложением Google Переводчик на внутреннюю сторону. Если видите надпись «Premium» — ваш мотор настроен на высокооктановое топливо. Решение о том, какой бензин лить, остается за вами. Но если вы твердо хотите перейти на АИ-95, крайне рекомендуется залить кастомную прошивку ЭБУ, которая была разработана и протестирована именно под этот бензин.

⚠️ Важный нюанс по географии: В РФ Suzuki Swift Sport ZC33S — это преимущественно «японцы». Европейских версий или машин из Мексики/Чили (где в мануале указано RON95) практически не встречается. Однако, если вам попался «мексиканец», учитывайте, что заводские топливные карты в ЭБУ у них могут иметь свои корректировки.

Моторное масло и фильтр

- Регламент: замена каждые 5 000 км.

- Объем: 3,3 л.

- Оригинал (OEM): Ecstar Suzuki Motor Oil 5W-30. Артикулы: 99M00-22R02-004 (канистра 4 л), 99M00-22R02-001 (канистра 1 л).

- Аналоги: Любая качественная синтетика 5W-30 с допусками API GF-5 / GF-6.

Масляный фильтр

- Регламент: замена каждые 5 000 км.

- Оригинал (OEM): 16510-82703, 16510-81420, 16510-61J00, 16510-61A31.

| Бренд | Артикул | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Vic | 932 | Отличный выбор, топ за свои деньги |
| Vic | 933 | Отлично подходит в качестве замены |
| Goodwill | OG516HQ | Качественный аналог |
| Nitto | 4SF-102 | Японское производство |
| Masuma | MFC1943 | Бюджетный и надежный вариант |
| Nitto | 4SF-103 18004 | Прямой аналог фильтра Vic-933 |
| RB-exide | C-933 | Корейский аналог фильтра Vic-933 |

Фильтры

Воздушный фильтр

- Регламент: осмотр и прочистка каждые 7 500 км, замена каждые 15 000 км (можно чаще).

- Оригинал (OEM): 13780-67R00 (Denso).

Стандартные аналоги

| Бренд | Артикул |
| --- | --- |
| Bronco Filter | BRA-0760 |
| Denckermann | A146996 |
| Alco Filters | MD-3046 |
| Jakoparts | J1328056 |
| FQ | A-0900F |
| Herth+Buss | J1328056 |
| JS Asakashi | A2917 |

Тюнинг-варианты (нулевого сопротивления)

- K&N: 33-3130

- BMC: FB01088

- Blitz: 59636A

- Greddy: SZ-10 12592510

- Simota: OS-014

🛠 Нюанс для тюнинг-фильтров: Для некоторых фильтров нулевого сопротивления требуется специальная пропитка. Используйте: Mannol 9964, Motul MC Care A2, LIQUI MOLY racing luftfilter oil 3950 или их прямые аналоги.

Салонный фильтр

- Регламент: замена каждые 10 000 км (в пыльных регионах — чаще).

- Оригинал (OEM): 95861-81P00.

| Бренд | Артикул |
| --- | --- |
| Vic | AC-937 |
| Masuma | MC1060 |
| Mann | FP2040 |
| BRC | 0710 |

Охлаждающая жидкость (Антифриз)

- Регламент: замена каждые 30 000 км (согласно дилерской карте планового ТО, хотя в мануале интервал может быть больше).

- Объем: 5,4 л (для МКПП), 5,6 л (для АКПП).

- Оригинал (OEM): Suzuki LLC Super (Blue) Coolant. Артикул: 990F0-ECSC2-005 (канистра 5 л).

- Аналоги: Подходит любой качественный японский антифриз синего цвета (Blue). Отлично себя зарекомендовали: Joyfull Super Long Life Coolant SLLC Blue, TCL Power Coolant Blue SLLC, Carcool 50% RA-144 Super Coolant Super LLC Blue.

Масло в АКПП и МКПП

Масло в АКПП

- Регламент: замена каждые 30 000 км или 24 месяца.

- Объем: 6,2 л.

- Оригинал (OEM): Suzuki AT Oil AW-1. Артикул: 99000-22B28-017.

| Бренд | Артикул / Спецификация |
| --- | --- |
| Toyota | ATF WS |
| United Oil | ATF MW66 |
| United Oil | ATF WS |
| Opel / GM | AW-1 |
| Aisin Warner | AW-1 |
| Ravenol | ATF T-WS Lifetime |
| Liqui Moly | Top Tec ATF 1800 |
| ZIC | ATF MULTI LF |
| Mannol | ATF-WS 8217 |
| Idemitsu | ATF TYPE-TLS-LV |
| Petronas Tutela | GI/VI TUTELA (арт. 1461-1619) |

Масло в МКПП

- Регламент: замена каждые 30 000 км или 24 месяца.

- Объем: 1,65 л (в некоторых мануалах указан объем 1,45 л).

- Оригинал (OEM): Suzuki Gear Oil 75W GL-4. Артикул: 99000-22B27-036.

Стандартные аналоги

| Бренд | Артикул / Спецификация |
| --- | --- |
| Ravenol | MTF-3 |
| Motul | Gear Power FE 75W |
| Motul | Gear 300LS 75W90 |
| SWAG | 10921829 |
| Febi | 21829 |
| Toyota | Gear Oil Lv Gl-4 75W Mt |
| Fuchs | TITAN SINTOFLUID FE 75W (600631680) |
| Ford | 1547953 |
| VAG | G052527A2 |

⚠️ ВАЖНО! Если установлен самоблокирующийся дифференциал (LSD): Вам потребуется дорогое и качественное масло именно для LSD.

- Для блокировки Cusco 1,5-way (LSD-620-C15) автор использует Motul Gear 300 LS 75W90.

- Для блокировки KAAZ Super Q LSD 1,5-WAY (DBS1620-WPC) с завода шло японское масло KAAZ Power Train Gear Oil (GL-5/80W-90) 2L for Limited Slip Differential and Manual Transmission.

- Аналоги для LSD: CUSCO LSD Oil GL-5 80W-90, RAVENOL LS 75W-90.

Свечи зажигания

- Регламент: замена каждые 30 000 км или 24 месяца.

- Оригинал (OEM): Артикул Suzuki 09482-00642 (NGK ILZKR7D8 no 96412).

- Характеристики свечи NGK ILZKR7D8: Зазор — 0,8 мм, калильное число — 7, диаметр резьбы — 12 мм, длина резьбы — 26,5 мм, шаг резьбы — 1,25 мм, размер шестигранника — 16 мм.

Аналоги и тюнинг

- Рутениевые (Отличный аналог): NGK RX LKR7ARX-P no 90020 (автор отмечает, что именно эти свечи стояли на двух его автомобилях, привезенных из Японии).

- Тюнинговые: NGK Racing Competition R2556G-8 stok no 91975.

🔗 Перейти в каталог подбора свечей зажигания NGK (ссылка ведет на официальный сайт производителя).

Тормозная система

Тормозные колодки

Оригинальные номера (OEM):

- Передние: 55810-52R00, 55810-52R50, 55810-68R10

- Задние: 55800-52R00, 55800-61M10, 55800-68R00

| Ось | Бренд | Артикул | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Перед | Akebono | AN-754WK | Отличный японский аналог |
| Перед | Kashiyama | D0051M | Бюджетный и надежный вариант |
| Перед | Nisshinbo | NP5030 | Премиальный японский бренд |
| Перед | Brembo | P 16 013 Prime | Стандартная замена |
| Перед | Brembo | P 16 013X Xtra | Усиленные (Xtra) |
| Перед | Brembo | 07.D435.67 | Спортивные (SPORT / HP2) |
| Перед | MILES | Ceramic Pro E500403 | Керамический состав |
| Зад | Advics | SN248P | Оригинальный японский поставщик |
| Зад | Kashiyama | D9066M |  |
| Зад | G-Brake | GP09066 |  |
| Зад | Akebono | AN773WK |  |
| Зад | Nisshinbo | NP9016 |  |
| Зад | Brembo | P 79 029 Prime |  |
| Зад | MILES | Ceramic Pro E510560 | Керамический состав |

🔗 Открыть подробный список аналогов тормозных колодок

Тормозные диски

Оригинальные номера (OEM) и размеры:

- Передние: 55311-68R00 (диаметр 285 мм, толщина 24 мм)

- Задние: 55611-68R00 (диаметр 252 мм, толщина 9 мм)

| Ось | Бренд | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Перед | Brembo | 09.E533.11 |
| Перед | A.B.S. | 18813 |
| Перед | MINTEX | MDC3041C |
| Перед | FERODO | DDF2855C |
| Перед | TRW | DF6576 |
| Зад | Brembo | 08.E534.11 |
| Зад | A.B.S. | 18810 |
| Зад | MINTEX | MDC2882C |
| Зад | FERODO | DDF2856C |

🔗 Открыть подробный список аналогов тормозных дисков

Щетки стеклоочистителя

Оригинальные номера (OEM) и размерности:

| Позиция | Оригинальный номер (OEM) | Размер |
| --- | --- | --- |
| Передняя правая (водительская) | 38340-52R00 | 500 мм |
| Передняя левая (пассажирская) | 38340-52R60 | 475 мм |
| Задняя | 38340-52R40 | 250 мм |

Зимние щетки (OEM): 3835052R00, 3835072M10, 3835074P00.

Проверенные аналоги:

- Denso: DUR-050R, DUR-048R

- Masuma: MU-020, MU-019

- Также отлично подходят каркасные и бескаркасные щетки других брендов, подобранные строго по указанным размерам.

Колесные диски, резина и крепеж

Параметры заводских колес и крепежа

- Заводской диск (сток): R17 x 6.5J, вылет ET50, разболтовка 5x114.3, центральное отверстие ЦО 60.1.

- Колесные гайки: M12 x P1.25.

- Заводская резина: Continental ContiSportContact 5, размер 195/45 R17.

Подбор резины и нестандартных дисков

| Размерность | Примечание и нюансы |
| --- | --- |
| 195/45 R17 | Заводской размер. Идеальная управляемость. |
| 205/45 R17 | Отлично встает на сток-диски. Оптимальный баланс. |
| 205/40 R17 | Отлично встает на сток-диски. Более низкий профиль. |
| 195/50 R16 | Заводской размер для мексиканских версий. Отличный вариант для зимы. |
| 215/45 R17 | Можно установить. У автора стоит на дисках шириной 7J с ET42 (вровень с кузовом). |
| 215/40 R17 | Можно установить. |
| 205/50 R17 | Есть негативные отзывы для лета: машина «плывет» на скоростях от 150 км/ч, ухудшается управляемость. Однако для зимнего комплекта — это отличный и мягкий вариант. |
| 225/45 R17 | Ставится на диски шириной 7.5J. |
| R18 | Диски R18 отлично встают, но для сохранения нормального внешнего вида и комфорта профиль резины должен быть не больше 40, а в идеале — 35. |

⚠️ Важно при подборе дисков: При увеличении ширины диска необходимо уменьшать вылет (ЕТ), чтобы колесо не цепляло стойку амортизатора и красиво смотрелось в арке. Также учитывайте, что «запаска» (банан) размером 125/70 R17 в нишу ложится, но при этом пол багажника заметно приподнимается. Для мексиканских версий используется запаска 135/70 R15.

Лампы освещения

| Узел / Элемент | Тип лампы |
| --- | --- |
| Передний противотуманный фонарь (ПТФ) | H11 (при наличии) |
| Передний указатель поворота | PY21W |
| Задний указатель поворота | WY21W |
| Фонарь заднего хода | W16W |
| Подсветка номерного знака | W5W |
| Задний противотуманный фонарь (ПТФ) | P21W (при наличии) |

Аккумуляторная батарея (АКБ)

- Заводской допуск (JIS): 46B24L (20HR, 45 Ач, пусковой ток CCA 295A).

💡 Совет: Если вы хотите повысить пусковые токи и емкость, можно смело смотреть на батареи следующего типоразмера. Автор материала успешно установил Rocket 75B24L — он отлично встал на штатное место без доработок. Интересный факт: на многих автомобилях, привезенных с вторичного рынка Японии, с завода уже стоит не базовый 46B24L, а усиленный 65B24L.

Прокладки и метизы турбины

Если вы планируете снятие, обслуживание или замену турбокомпрессора, настоятельно рекомендуется заменить все уплотнения и прокладки на новые, чтобы избежать подсосов воздуха и утечек масла.

Оригинальные прокладки и метизы (OEM)

| № | Наименование (Оригинал) | Артикул (OEM) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка турбокомпрессора (Gasket, turbocharger) | 14181-86P00 | 1 шт. |
| 2 | Прокладка выпускного патрубка турбины (Gasket, TC turbo outlet) | 14182-86P00 | 1 шт. |
| 3 | Прокладка впускной воздушной трубы (Gasket, intake air pipe) | 13955-75F50 | 2 шт. |
| 4 | Шайба (Washer 10x15x1.5) | 09161-10009 | 4 шт. |
| 5 | Прокладка слива масла (Gasket, oil drain) | 13945-86P00 | 1 шт. |
| 6 | Болт выхлопа M8x25 (Bolt, exhaust) | 14118-70G50 | 2 шт. |
| 7 | Гайка выхлопа M8 (Nut, exhaust) | 09159-08130 | 2 шт. |
| 8 | Шпилька (Stud) | 09108-08297 | 2 шт. |
| 9 | Прокладка 12x17x1 (gasket) | 09168-12017 | 4 шт. |

Проверенные аналоги прокладок

| Оригинальный номер (OEM) | Бренд | Артикул / Наименование |
| --- | --- | --- |
| 14181-86P00 | Victor Reinz | 71-17708-00 (Прокладка выпускного коллектора) |
| 14182-86P00 | FA1 | 760-914 (Прокладка выхлопной трубы) |
| 13945-86P00 | FA1 | 433-520 (Прокладка сливного отверстия) |

Опоры (подушки) двигателя и кронштейны

Силовой агрегат ZC33S опирается на три точки. При замене или тюнинге важно учитывать нюансы совместимости между версиями с МКПП и АКПП.

Оригинальные номера (OEM):

- Опора двигателя правая: 11610-67R01 (для МКПП) / 11610-67R00 (для АКПП). Обе версии взаимозаменяемы и подходят на обе трансмиссии. Также встречается номер 11610-67RV0.

- Кронштейн опоры двигателя левой: 11620-67R01 (или 11620-67R03) для МКПП / 11620-67R11 для АКПП.

- Кронштейн двигателя задний (нижний средний): 11910-67R00 (МКПП) / 11910-67R10 (АКПП).

💡 Совет (Нюансы взаимозаменяемости):

- Левый кронштейн: Версия от МКПП отлично подходит на АКПП, но потребуется перекрутить лапу крепления.

- Задний кронштейн: Деталь от МКПП толще и массивнее. На практике она успешно устанавливалась на версии с АКПП и отлично вставала без критических проблем.

Аналоги правой опоры двигателя

Если вы ищете замену, можно рассмотреть детали от базовой атмосферной версии Swift 1.2L (не Sport). Они устанавливаются, но требуют определенных доработок при монтаже.

| Регион / Рынок | Оригинальные номера (OEM) от 1.2L |
| --- | --- |
| Индия | 11610-M55RB0 или 11610-M55R00 |
| Япония | 11610-52R50 или 11610-52R51 |
| ОАЭ | 11610-52R00 или 11610-52R01 |

Тюнинг-комплекты опор (Усиленные)

Для трека или активной езды стандартные резиновые опоры лучше заменить на полиуретановые или усиленные.

| Бренд | Артикул | Состав комплекта |
| --- | --- | --- |
| Cusco | 60J 911 SET | Комплект из 2 шт. (правая и левая) |
| Cusco | 60J-911-PS | Нижняя опора (отдельно) |
| TM-SQUARE | TMEM-AF3521 | Комплект из 3 шт. (правая, левая, нижняя) |
| TM-SQUARE | TMEM-AF3523 | Только нижняя опора |

Комплект сцепления (для МКПП)

Трансмиссия МКПП требует периодического обслуживания сцепления. Оригинальные детали можно заменить на качественные аналоги, в том числе от Suzuki Vitara или от топовых производителей.

Оригинальные номера (OEM) и основные компоненты:

- Подшипник выжимной: 23820-79J00 (полный номер 23820-79J00-000).

- Корзина сцепления (Нажимной диск): 22100-68R00. Прямой аналог от Suzuki Vitara — 22100-68M00.

- Диск сцепления (Ведомый диск): 22400-68R00. Прямой аналог от Suzuki Vitara — 22400-68M00.

- Маховик: 12620-68M00.

- Комплект сцепления (Диск + Корзина): SACHS 3000 950 859 или комплект от Exedy SZS2100.

Аналоги выжимного подшипника

| Бренд | Артикул |
| --- | --- |
| FTE | ZA3102831 (или 1100431) |
| Exedy | CSC406 |
| LYNXauto | CL-8220 |
| Haft | KG0116 |
| LUK | 510 0170 10 |
| Miles | GE16096 |
| Trialli | CT 2403 |

Приводы, стабилизаторы и прочие запчасти

При ремонте ходовой части или трансмиссии важно подбирать приводы строго под тип вашей коробки передач.

Приводные валы (ШРУСы в сборе)

| Ось / Трансмиссия | Оригинальный номер (OEM) |
| --- | --- |
| Правый привод (АКПП) | 44101-68R10 |
| Левый привод (АКПП) | 44118-68R30 |
| Правый привод (МКПП) | 44101-68R00 |
| Левый привод (МКПП) | 44118-68R20 |

Расходные материалы и элементы подвески

- Втулки стабилизатора: Артикул 42431-68R10. Важно: эти втулки устанавливались исключительно на версии SPORT с турбодвигателем K14C.

- Сетка топливного фильтра (в бак): MPU034 (производитель Masuma).

- Фильтр топливный (магистральный/в сборе): AD9854C.

Подшипники для установки блокировки (LSD)

Если вы планируете установку самоблокирующегося дифференциала, потребуются специфические подшипники. Ниже указаны возможные замены оригинальных деталей на стандартные подшипники качения:

| Оригинальный номер (OEM) | Возможные замены (Подшипники) |
| --- | --- |
| 27524-79JA0 | 32009J, NSK HR32009XJ |
| 27521-79JA0 | 320010J, 3088, NTN 32010X |

Заводские коды кузовных красок

Если вам потребуется локальный или полный кузовной ремонт, используйте эти коды для точного подбора краски. Буквы FE в списке обозначают модификацию цвета (часто это связано с особенностями покрытия, прозрачного лака или специфическим оттенком для определенных рынков/комплектаций).

| Цвет кузова | Базовый код краски | Код FE-версии (если применимо) |
| --- | --- | --- |
| Белый | ZVR | CA1 |
| Серый | ZNC | CA3 |
| Синий | ZWG | E6L |
| Синий (с черной крышей) | C7R | — |
| Красный | ZWP | D7Z |
| Красный (с черной крышей) | D7Z | — |
| Желтый | ZFT | ZFT |
| Черный | ZMV | — |
| Оранжевый | CFK | — |

🎨 Совет: При заказе банок с краской у дилера или в колорист-центрах всегда указывайте не только цвет, но и год выпуска автомобиля. Лакокрасочное покрытие Swift Sport ZC33S имеет свои нюансы с переходом, и опытный маляр сможет идеально попасть в тон, используя заводской код и спектральный анализ.

Полезные ссылки
РАЗ про японские TD025.
ДВА про GR25.
ТРИ про GR35.
220 подтвержденных пони на турбине AT36BB.
Подтвержденные 237 л.с., турбина GR35.
Силовые движения. Турбина GR25 на 210-220 сил.
Про интеркулер:
Переделка кулька AJS 9,6L под машину с радаром.
Переделка кулька AJS 9,6L под машину БЕЗрадар.
Альтернативное решение. Интеркуллер на "радар" без сварки. (AJS 9,6L под радар, от DiKiy-DeN)
Интеркулер для ZC33S под радар кастом (AJS 9,6L под радар, от dru847)
Интеркулер большего объема (AJS 9,6L под радар, от Latanovskiy)
Установлен интеркулер (AJS 9,6L под радар, от Turanovvv)
Установка интеркулера HKS. (HKS 10,5L под радар, от Michael760)
Bolt On — HKS vs. УШМ (prod by Group B) (HKS 10,5L под БЕЗрадар, от SkinnyTony)
Установка интеркулера HKS от Michael760
Пайпинг кулька от нашего силовика
Патрубки Monster Sport от Latanovskiy
Пока тепленький или о кульке пост от Amigoz125
Про выхлоп:
Вакуумная заглушка выхлопной системы с дистанционным открытием/закрытием.
Сварили даунпайп.
Вариант модификации сток выхлопа.
Прямоточный выхлоп на базе родного глушителя. от TEMAGOVOR
Стоковый даунпайп без ката.
Что НЕ нужно делать с выхлопом. Модернизируем сток выхлоп.
"EXHAUST MUFFLER" Lesson 1 от GlitchIllusion
"EXHAUST MUFFLER" Lesson 2 от GlitchIllusion
"EXHAUST MUFFLER" Lesson 3 от GlitchIllusion
"EXHAUST MUFFLER" Lesson 4 от GlitchIllusion
Выдох (про даунпайп от Рустама и сток банку V.3) от Matik-Sochi
Выхлоп. Ногами в жир. от VRNKHV
Про впуск:
Фильтр K&N в штатное место.
Фильтр нулевик Simota (аналог Trust Greddy).
Черный, белый, красный (моем фильтр K&N).
Воздушный фильтр грибок-нулевик, патрубок на 3D-принтере.
Холодный, но горячий народный впуск.
Colt Speed intake KRSK edition от Kiruha051
100% Холодный впуск от ON-Toxa
Холодный впуск 3D-печать от realnameisjohn
Про сцепление:
Комплект сцепления Exedy.
Усиленное сцепление при прошивке на Stage 2,5 MoriMori from Alientech.
Сцепление ORC Light Clutch.
Усиленное сток сцепление от Ремонтсцепления.рф
Про тормоза:
Тормоза RRP 4pot
Тормоза от CR-V от DiKiy-DeN
Большие тормоза на suzuki swift sport zc33s от YourMommy
Детально про гоночные тормозные колодки от YourMommy
Big brakes kit от Toyota celsior от YourMommy
Тормоза брембо от Субару GH от Michael760
Про блокировки LSD:
Блокировка или как это сделать на А/Т от ON-Toxa
Блокировка в АКПП от Matik-Sochi
Блокировка АКПП на борту от ON-Toxa
Блокировка в МКПП от YourMommy
Установка блокировки RRP + номера заменителейподшипников мех. блоки от YourMommy
РАЗНОЕ нужное и интересное:
Фитуха различных колес
Шифтер WK MOTORSPORT SHORT SHIFTER FOR SWIFT SPORT (ZC33S, ZC32S)
Квикшифтер RRP Racing Quick Shift для ZC33S
Увеличение вылета руля
Проставки руля
Русификация приборки Suzuki Swift Sport ZC33S
Отключение складывания зеркал
Установка подогрева сидения пассажира Suzuki Swift Sport ZC33
Добавим немного тепла — подогрев пассажирской сидухи
Все побежали и я побежал, сказ о том как я Teyes CC3 2K купил.
TEYES CC3 2K установка, круговой обзор 360 can bus Raise
Про OBDII которым я остался доволен на 100%
Распорки V-Sky низ перед и зад, верх зад.
Распорки от Вовы V-Sky
Распорки-распорочки from V-Sky Made in Khabarovsk
Коллекция распорок V-Sky. Часть раз. от VRNKHV
Коллекция распорок V-Sky. Часть 2, не финальная от VRNKHV
Поднятие педали газа
Подборка интересных и полезных видео про ZC33S
3D-модели для 3D-печати разного полезного на Suzuki Swift Sport ZC33S